Геометрические методы моделирования несовместных локальных деформаций

д.ф.-м.н. Лычев Сергей Александрович 
(Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва)

Доклад посвящен геометрическим методам моделирования конечных несовместных локальных деформаций твердых тел. Несовместность деформаций может быть вызвана различными физическими явлениями, например, распределенными дефектами, неоднородными температурными полями, усадкой, ростом, и т.п. Следствиями несовместных деформаций являются остаточные напряжения и искажение геометрической формы тела. Эти факторы определяют критические параметры современных высокоточных технологий, в частности, технологий аддитивного изготовления. Таким образом, развитие методов их количественного описания является актуальной проблемой современной механики деформируемого твердого тела.

Геометрические методы основаны на представлении тела и физического пространства гладкими многообразиями: материальным и физическим. На этих многообразиях задаются специальные метрики и связности, в общем случае, неевклидовы. Связность физического пространства задается a~priori и определяется соображениями, не зависящими от свойств деформируемого тела. Связность материального пространства отражает внутренние свойства (собственную геометрию) тела и определяется полем локальных конфигураций, осуществляющих его “сборку” из инфинитезимальных единообразных блоков. При этом деформация определяется как вложение материального многообразия в физическое. Поля напряжений интерпретируются как ковекторнозначные внешние два-формы, а массовые силы --- как скалярнозначные три-формы, что позволяет сформулировать уравнения баланса мощности как на материальном многообразии (аналог отсчетного описания в классической механике совместных деформаций), так и на физическом многообразии (аналог пространственного описания). Построенные уравнения представляют собой основу для анализа силовых и деформационных полей структурно-неоднородных тел, получаемых в результате аддитивных технологических процессов.